Instruktions manual

LEDSPEGEL | 80x80 CM | DLBS-03-2025

1.Installera

Spegeln kan strömförsörjas via ett vägguttag och efter anslutning kan skärmknapparna vidröras för att justera ljusstyrka, färgtemperatur och imskyddsfunktionen.

Steg1

Steg3

Mät och notera avståndet mellan mittpunkterna på de två pendlarna.

Installera expansionsskruvar i de två väggöppningarna.

Steg2

Steg4

Hängande speglar

Borra hål och installera dem i de hålpositioner som du just har markerat.

Färg

- Anti-fog

- Bluetooth

Bluetooth

Anslut till mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter. När du badar eller sköter hudvård kan du spela musik, poddar eller ljudböcker för att skapa en omslutande och avkopplande atmosfär. Den vattentäta designen är anpassad för badrummets fuktiga miljö.

Bruksanvisning och säkerhetsinformation

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i hushållsmiljö, till exempel i badrum eller liknande inomhusutrymmen. Produkten måste användas strikt i enlighet med dessa instruktioner. All annan användning betraktas som felaktig och kan leda till skador eller säkerhetsrisker.

Produktbeskrivning

LED-spegel med integrerad belysning och elektroniska funktioner.

Tekniska specifikationer

- Mått: 80 × 80 × 7 cm

- Vikt: 6,7 kg per enhet

- Belysningslägen: Varmt ljus / Kallt ljus / Vitt ljus

- Styrsystem: Tre touchknappar

- Funktioner: Bluetooth, trefärgsbelysning, imfri funktion

- Kabellängd: 1,0 m

Elektriska data

- Ingångsspänning: 100–240 V~

- Frekvens: 50/60 Hz

- Ingångsström: max 0,6 A

- Utgångsspänning: 12,0 V ⎓

- Utgångsström: 2,0 A

- Märkeffekt: 48 W

Installation

- Installationen måste utföras av behörig elektriker i enlighet med nationella installationsföreskrifter och gällande EU-standarder.

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar produktens märkspänning före anslutning.

- Produkten är klass II (dubbelisolerad) och kräver ingen jordanslutning.

- Säkerställ tillräcklig infästning och stöd med hänsyn till produktens vikt.

Bruksanvisning

- Använd produkten endast via touchknapparna.

- Använd inte produkten med våta händer.

- Imfri- och belysningsfunktionerna kan generera värme under drift; detta är normalt.

Säkerhetsvarningar

- Koppla bort produkten från elnätet före rengöring, underhåll eller byte.

- Använd inte produkten om någon del, inklusive strömkabeln, är skadad.

- Reparationer får endast utföras av auktoriserad servicepersonal.

- Modifiera inte produkten. Alla ändringar upphäver överensstämmelse och garanti.

- Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Rengöring och underhåll

- Rengör med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa.

- Använd inte lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller kemikalier.

- Se till att produkten är avstängd och har svalnat före rengöring.

Miljö- och avfallshantering

Denna produkt uppfyller direktiv 2012/19/EU (WEEE).
Symbolen med en överkorsad soptunna innebär att produkten inte får slängas tillsammans med hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning ska lämnas till godkända insamlingsställen i enlighet med lokala föreskrifter.

Överensstämmelse

Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv, inklusive:

- Lågspänningsdirektivet (LVD)

- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

- RoHS-direktivet

CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller dessa krav.

Tillverkare: 
Dahlbergs Scandinavia AB

Stämpelgatan 7,

50464 Borås, Sweden
Artikelnummer: DLBS-03-2025
Referens: XYQ5011004JR

För digital manual besök: 
dahlbergs-scandinavia.com/manuals